土地复垦测量成果报告书

项目名称：宝塔镇丁湾村土地平整土方量测绘

项目位置：建湖县宝塔镇丁湾村

委托单位：建湖县宝塔镇丁湾村村民委员会

测量单位：建湖大地测绘有限公司

（测绘资格证书号：乙测资字32509718）

提交报告日期：二0二六年五月七日

报告编号：（建湖）大地[2025]地测字第J020260507号

目录

- 项目概述

- 测量技术依据

- 控制测量

- 外业测量过程

- 技术方法说明

- 质量评价

- 计算成果

- 成果附件

- 项目概述

- 任务来源

受建湖县宝塔镇丁湾村村民委员会的委托，我公司于2026年05月07日对位于建湖县宝塔镇丁湾村土地平整项目进行了土方测量，依据国家和省市有关技术规范进行了认真、严谨、客观、公正的测算。受托方和委托方没有利害关系和偏见，也与有关当事人没有利害关系和偏见。

- 测量技术依据

1、《《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程CJJ/T8-2011　;

2、《全球定位系统（GPS）测量规定》GB/T18134-2009；

3、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

4、《国家三、四等水准测量规范》　GB/T12898-2009；

5、《《 国家基本比例尺地图图式第1部分 ：1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017；

6、《《城市测量规范》CJJ/T8-2011；

7、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

8、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

- 控制测量

- 坐标系统

（1）平面坐标系统

采用北京1954坐标系，中央子午线120°，高斯-克吕格投影，3°分带。

（2）高程系统

高程采用“1985国家高程系统”。

- 控制检查

本次测量使用的参数，经检查精度满足规程要求。平面坐标较差不大于±5cm、高程较差不大于±5cm，可以进行测量。

- 图根测量

利用JSCORS进行图跟测量，采用三脚架对中整平，独立观测2个测回，每次观测历元不少于20个，测回间的平面坐标分量较差不超过±2cm，取中数作为最终观测成果满足全站仪的测量要求。

- 外业测量过程

1、测量仪器和人员

测量仪器为一台中海达GPS型号V6，接入JSCORS网络。

测量项目组由一名工程师、一名质检员和二名测工组成。

2、测量过程

根据工程的具体进度要求，测量项目组于

（1）2026年05月07日采集了建湖县宝塔镇丁湾村土地平整场地的原始现状高程。

（2）按照周边农田的现状高程计算土方工作量。

- 高程的测定均采用JSCORS网络RTK测高法。

- 五、计算方法说明

每次测量时的地形地貌与上次地形地貌的变化量即为施工的工作量。内业计算采用CASS9.1软件通过DTM法根据图上高程点计算土方量。

- 土方量施工计算，示意图：

六、质量评价

本次测量是使用RTK进行地物点的测量，利用JSCORS对参数进行校核，平面、高程精度均符合测量要求，测量方法正确，抽检精度未超限，故本次测量成果质量合格，可以使用。

七、计算成果

一、宝塔镇丁湾村土地平整土方量测绘成果：

| 宝塔镇丁湾村土地平整测绘统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村居名称 | 地块编号 | 测绘面积 （平方米） | 回填方量 （立方米） | 开挖方量 （立方米） |
| 1 | 丁湾村 | 地块1 | 1318.3 | 2257.53 |  |
| 2 |  | 地块2 | 798.3 | 871.82 |  |
| 3 |  | 地块3 | 1071.7 | 335.9 |  |
| 4 |  | 地块4 | 2286.9 | 452.45 |  |
| 5 |  | 地块5 | 624.8 | 287.57 |  |
| 6 |  | 地块6 | 89.1 | 40.42 |  |
| 7 |  | 地块7 | 771.4 | 685.26 |  |
| 8 |  | 地块8 | 800.0 | 0 | 1494.19 |
| 总计 |  |  | 6960.5 | 4930.95 | 1494.19 |

综上所述，建湖县宝塔镇丁湾村土地平整测绘项目合计土方量：4930.95立方米。整个计算过程符合技术要求，以数据为基础！

八、详见附图